CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE

Colegiado de Computação e Matemática Aplicada

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

DIOGO FERREIRA DO NASCIMENTO

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA ANÁLISE DE RISCO RADIOLÓGICO

RIO DE JANEIRO, BRASIL

2018

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DA COMPUTAÇÃO

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Diogo Ferreira do Nascimento

Proposta apresentada à Unidade Universitária de Computação como requisito para a avaliação parcial do Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Ciência da Computação.

Desenvolvimento de aplicativo para análise de risco radiológico

Orientador:

Prof. Maurício Quelhas Antolin

Rio de Janeiro

Setembro de 2018

# Sumário

Introdução 	4

Problemática e Justificativa 	6

Objetivos 	7

3.1  Objetivo Geral	7

3.2  Objetivos Específicos 	7

Fundamentação Teórica 	9

Metodologia 	13

Cronograma	15

Referências Bibliográficas 	16

# Introdução

Com a coleta de dados de diversos tipos e em quantidades significativas, surge a necessidade de interpretá-los e extrair significado relevante destes. Um dos desafios da humanidade nos dias de hoje é de encontrar meios de tornar cada vez mais eficiente o manuseio, armazenamento, processo e visualização de dados em massa.

Como consequência do crescimento do volume de dados, a visualização de dados se faz necessária em qualquer tipo de aplicação que detenha grandes volumes de informações (pesquisas geográficas e levantamentos demográficos por exemplo). Após coletar, tratar e compilar dados de determinado tipo através de algoritmos especialistas, um dos meios de interpretar os resultados, é com o uso de gráficos, que têm como objetivo expressar visualmente os dados e seus valores, a fim de facilitar a compreensão de forma mais “natural” do conjunto de informações. Este tipo de representação facilita a leitura e a verificação da relação entre os dados expostos.

Graças à evolução computacional, hoje em dia podemos além de coletar e tratar, interpretar dados por meio de programas gráficos cada vez mais sofisticados em tempo real.

Junto à visualização e interpretação em tempo real de dados, o processamento de dados também vem se tornando cada vez mais complexo e eficiente, para lidar com dados de qualquer tipo. Cabe ao software de geração visual de dados ser o mais especializado possível (em determinado tipo de dados), aplicando cálculos e técnicas sofisticadas para garantir a confiabilidade nos resultados obtidos por ele.

A disponibilização e visualização (em tempo real) de dados é um fator decisivo para uma análise de risco, ou seja: definir respostas a partir do uso sistemático de informação disponível para determinar quão frequentemente eventos especificados podem ocorrer e a magnitude de suas consequências. Por muitas vezes, é necessário ter uma resposta rápida a um risco (geralmente negativo), como por exemplo, catástrofes naturais - descobrir uma rota de fuga para vítimas, ou pontos de maior e menor intensidade da catástrofe; infecção de grandes servidores por vírus computacionais com o objetivo de roubar informações sigilosas - traçar caminhos e endereços que podem ser os próximos alvos para evitar reprodução do vírus e proteger as informações; eventos radiológicos (acidentais ou ataques nucleares) - medir níveis de radiação e números de expostos a ela para tomar uma decisão com base nas informações a fim de tratar adequadamente cada vítima e de impedir o crescimento de vítimas ao longo dos anos; entre muitos outros casos.

Entretanto, o processo de análise de risco também pode considerar resultados potencias positivos. Explorando o espaço completo de resultados possíveis para uma dada situação, uma boa análise de risco pode identificar tanto as armadilhas quanto apontar novas oportunidades.

Para um evento de natureza radiológica (tema base deste trabalho) a análise de risco pode favorecer na descoberta e criação de conjuntos de medidas que visam proteger o homem e o ecossistema de possíveis efeitos indesejáveis causados pelas radiações ionizantes. Quando se faz uma avaliação dos níveis de radioatividade natural, de dispersão de material radioativo por instalações do ciclo do combustível nuclear, ou de eventos nucleares propositais, a preocupação sempre foram os níveis de exposição ou contaminação a que as pessoas poderiam ser expostas, direta ou indiretamente, causando doses de radiação e riscos adicionais de dano à saúde.

Por isso, a análise de risco é uma etapa importante da tomada de decisões: pois podemos assim detectar por meio da observância e tratamento das informações, consequências dos eventos que já aconteceram ou que estão para acontecer.

Com a finalidade de ajudar na tomada de decisões em situações críticas, por exemplo um acidente radiológico como o de Goiânia em 1987, a visualização de dados em tempo real permite que os órgãos competentes atuem de maneira mais rápida e eficaz. Com essa ideia, propomos uma análise de risco, baseada no BEIR VII (Biological Effects of Ionizing Radiation committee VII), para a incidência de leucemia nas pessoas atingidas pela radiação, tal escolha se deve ao fato da leucemia ser a patologia que se manifesta mais rapidamente em humanos expostos a radiação.

# Problemática e Justificativa

Como consequência de um acidente radiológico ou nuclear, um estado de contínuo dano social, econômico, político e de saúde pública pode ocorrer, sendo conveniente não só a capacidade adequada de prontidão e resposta como também uma avaliação de riscos futuros (ROTHER, 2018, p. 9).

A coleta de dados do cenário em questão deve ser feita, a fim de medir os níveis de radiação. A partir do levantamento do conjunto de dados por equipamentos e pessoal especializados, são necessários cálculos para estimar consequências de efeitos estocásticos causadas em indivíduos (vítimas do acidente e também socorristas) que estiveram no ambiente contaminado.

Com o objetivo de contribuir para a análise de risco, este projeto tem como objetivo organizar, tratar os dados coletados de eventos radiológicos e retornar em tempo real resultados que estimem a probabilidade de ocorrência de câncer (leucemia especificamente) a médio e longo prazo em indivíduos que estiveram no local de contaminação. Inicialmente, a análise ficará restrita ao desenvolvimento da leucemia devido a rapidez com que a doença pode se desenvolver, cerca de 2 a 2,5 anos após o acidente radiológico (PRESTON, 1994).

# Objetivos

Este trabalho tem como objetivo organizar, avaliar e tratar dados de eventos radiológicos através de equações e cálculos que ajudem a retornar estimativas visuais (através de gráficos) de desenvolvimento de câncer em indivíduos que estiveram em áreas de contaminação radiológica. Além de ajudar na tomada de decisão em caso de acidente nuclear ou atentado com um dispositivo de dispersão radiológico (Radiological Dispersive Device - RDD).

# 3.1  Objetivo Geral

Implementar uma rotina computacional capaz de organizar, tratar e expor resultados de dados de levantamento de eventos radiológicos.

# 3.2  Objetivos Específicos

Analisar conjuntos de dados de eventos de origem radiológica de determinada região. Organizar e classificar os dados do levantamento para serem calculados os seus resultados.

Utilizar equações do BEIR VII, que trata, dentre diversos fatores, de funções referentes à análise de risco para cânceres, assim como sua probabilidade de causa.

Através dos resultados obtidos pelas equações propostas pelo BEIR VII, retornar estimativas de desenvolvimento da leucemia em indivíduos que estiveram no local de contaminação, separando em períodos (10, 20 e 30 anos ou mais após a exposição à radiação), por sexo e por idade, gerando gráficos que facilitem a visualização e entendimento das estimativas, classificando e exibindo os detalhes necessários.

Manter a persistência das estimativas em algum banco de dados ou serviço de armazenamento online, para que aplicações mobile possam resgatar essas estimativas e gerar em tempo real os gráficos para rápida visualização, mantendo os padrões de exibição dos gráficos gerados pela aplicação desktop.

# Fundamentação Teórica

Radiação Ionizante

A radiação eletromagnética pode ser explicada como uma perturbação onde campos elétricos e magnéticos estão conjugados e defasados no espaço. É uma vibração simultânea de campos magnético e elétrico, perpendiculares entre si, originados durante uma transição atômica, pela movimentação da carga e momento magnético da partícula, que pode ocorrer quando uma entidade quântica modifica seu estado de energia, podendo ser caracterizado pelo momento angular, spin e paridade (TAUHATA, 2014).

Quando a radiação possui energia suficiente para liberar um dos elétrons orbitais de átomos neutros, transformando-os em um par de íons, ela é denominada radiação ionizante. Conceitualmente, radiação ionizante é a radiação eletromagnética ou partícula de alta energia que, ao interagir com o meio absorvedor, tem a propriedade de transferir, integral ou parcialmente, energia para o meio, resultando no fenômeno de ionização (ROTHER, 2018).

Por apresentarem energia suficiente para ionizar átomos e moléculas, as radiações ionizantes são capazes de alterar conformações eletroquímicas, resultando em elétrons livres de alta energia, íons positivos ou radicais livres, que são responsáveis por produzir quebras de ligações químicas das mais variadas. Os efeitos de maior ou menor importância biológica, conforme o tipo de organismo ou tecido irradiado, serão consequências das alterações físico-químicas no meio biológico exposto à ação da radiação (ROTHER, 2018).

Pode-se definir ainda radiação ionizante como aquela que apresenta comprimento de onda menor que 1000 ângstrons ou energia acima de 12,4 eV (elétron-volt) (BIRAL, 2002).

Dosimetria

Historicamente, as grandezas utilizadas para quantificar a radiação ionizante basearam-se no número total de eventos ionizantes ou, ainda, na quantidade total de energia depositada, geralmente em uma massa definida de material. O conceito de dose foi introduzido em proteção radiológica em analogia ao seu uso em farmacologia, uma vez que se deseja determinar o efeito causado por uma dose de radiação ionizante. O termo “dose” utilizado na farmacologia para humanos significa a quantidade de uma substância aplicada por unidade de massa corpórea do indivíduo para se obter um determinado efeito biológico (ROTHER, 2018).

Dose absorvida (Absorbed dose), D

Um efeito da interação da radiação com a matéria é a transferência de energia. Esta nem sempre é absorvida totalmente, devido à variedade de modos de interação e à natureza do material. A relação entre a energia absorvida e a massa do volume de material atingido é a base da definição da grandeza. Dose absorvida de radiação ou simplesmente dose, corresponde à energia que a radiação deposita por unidade de massa, medida em Joule/quilograma denominada gray. A Dose absorvida é definida como uma função num ponto P, de interesse, ou seja:

D= dε-dm	(J * kg-1 = Gray = Gy)

Onde dε- é a energia média depositada pela radiação no ponto P de interesse, num meio de massa dm (TAUHATA, 2014).

Dose equivalente (Dose equivalent), H

A Dose absorvida leva em conta a energia absorvida no ar e no tecido humano, entretanto, ainda não dá uma ideia mais concreta dos efeitos biológicos no homem. A Dose equivalente é obtida multiplicando-se a dose absorvida D pelo fator de qualidade (Qualify Factor), Q, ou seja:

H = D * Q	(J * kg-1 = sievert = Sv)

Onde Q é o fator de ponderação da radiação. Seu valor representa o poder de ionização dos diferentes tipos de radiação ionizante no meio biológico. A unidade da Dose equivalente, no SI, é o sievert (Sv) (TAUHATA, 2014).

Fatores de influência

Pessoas que recebem a mesma dose de radiação não apresentam os mesmos danos e nem sempre respondem em tempos semelhantes. A relação dose-resposta é o resultado estatístico obtido de vários experimentos, e em acidentes com radiação. Existem alguns fatores que modificam a resposta ou o efeito biológico, como por exemplo, a idade, e sexo.

- Idade - O indivíduo é mais vulnerável à radiação quando criança ou quando idoso. Na infância, os órgãos, o metabolismo, as proporções ainda não se estabeleceram definitivamente e, assim, alguns efeitos biológicos podem ter resposta com intensidade ou tempo diferentes de um adulto.

- Sexo - As mulheres são mais sensíveis e devem ser mais protegidas contra a radiação que os homens. Isto porque possuem órgãos reprodutores internos e os seios são constituídos de tecidos muito sensíveis à radiação. Além disso, existe o período de gestação, onde o feto apresenta a fase mais vulnerável à radiação e a mãe tem o organismo bastante modificado em forma, composição hormonal e química.

Leucemia

Os primeiros indícios de que a exposição à radiação ionizante ocasionava o desenvolvimento de leucemia foram objetos de estudos realizados com sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki durante a 2ª guerra mundial. Foi o primeiro tipo de câncer a ser associado à exposição à radiação em sobreviventes da bomba atômica e tem o maior risco relativo entre todos os tipos de câncer (ROTHER, 2018).

Embora seja possível estabelecer uma análise e avaliação de risco para diversos tipos de cânceres, a leucemia foi selecionada como morbidade de interesse em função do baixo período de latência apresentado e por ser originada nos leucócitos (glóbulos brancos) que são grupos de células considerados muito sensíveis à radiação ionizante (BEIR VII, 2006).

Modelo de risco para leucemia BIER VII

O relatório denominado Biological Effect of Ionizing Radiation VII, é um modelo de estimativas de riscos de cânceres em indivíduos expostos a radiações ionizantes, devido a baixas doses e baixa transferência linear de energia (low-LET) como os raios X e raios gama e são as mais atualizadas e completas estimativas de riscos para câncer e outros efeitos na saúde.

Toma como princípio o Life Span Study (LSS), que é a estatística obtida a partir de um grupo de sobreviventes da bomba atômica e os efeitos relacionados de maneira geral.

O BEIR VII limita como baixas doses valores até 100 mSv (0,1 Sv) para radiações de baixo LET (BEIR VII, 2006). A função proposta pelo BEIR VII para leucemia possui a seguinte forma:

ERRD, s, e, t= βSD+θD2exp⁡[γe*+δlogt25+φe*log⁡(t25)]	(1)

Onde βS representa ERR (Excesso de Risco Relativo)/Sv, diferenciado em βM e βF, para homens e mulheres, respectivamente; D é a dose absorvida, em Sv, por determinado órgão, neste caso da leucemia é a medula vermelha. A constante γ é expressa por aumento de década na idade desde a exposição; δ indica uma dependência desde a exposição do indivíduo; e φ é uma constante independente (de idade (e), sexo e tempo (t)), relacionada ao grau de curvatura da função (ROTHER, 2018).

Tabela 1. Valores de cada variável referente à equação (1):

| Parâmetro | Modelo ERR |
| --- | --- |
| βM | 1,1 por Sv |
| βF | 1,2 por Sv |
| γ | -0,40 por década |
| δ | -0,48 |
| φ | 0,42 |
| ϴ | 0,87 por Sv |
| e | Para e < 30 e* = (e - 30) / 10 |
| e* | R e ≥ 30e* = 0 |

# Metodologia

Para que este estudo seja aplicado na prática, são usados levantamentos de dados reais feitos para a composição da tese de doutorado “Metodologia de integração de dados e geração de interface dinâmica em tempo real para ações de respostas a eventos radiológicos utilizando veículo aéreo não tripulado” na qual este projeto é parte integrante. Os dados foram coletados a partir de um sobrevoo na cidade do Rio de Janeiro com um helicóptero do Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro (BAvEx) utilizando equipamento especializado na análise e detecção de radiação (SpiR-ID).

Para que possam existir meios de comparar os resultados gerados pelo software aqui proposto, serão usados também arquivos de dados com valores fictícios, a fim de diversificar os resultados e poder compará-los a partir de situações de eventos radiológicos possíveis.

Os dados coletados são então enviados para um computador central que os organiza em um arquivo de planilhas (de extensão .csv) contendo colunas com cada tipo de dado capturado, como por exemplo, contagem de nêutrons, taxa de dose cósmica, taxa de dose terrestre gama, latitude e longitude, pressão atmosférica entre muitas outras informações (onde cada um contém pouco mais de 4500 linhas de dados brutos). As colunas que contenham os tipos de dados relevantes a este estudo, são então coletadas pelo software e, a partir dele, seus valores são ordenados e aplicados na equação (1). Os resultados são divididos por sexo e tempo após exposição à radiação (10, 20 e 30 anos ou mais). As tabelas abaixo demonstram as funções específicas para cada grupo de análise, onde os parâmetros de cada caso são substituídos pelas constantes indicadas pelo documento BEIR VII na equação de estimativa de excesso de risco relativo (ERR) para leucemia.

Homem

Tabela 2. Funções específicas para indivíduos do sexo masculino:

| 10 anos | ERR(D, s, e, t) = 1,1(D + 0,87D2)5,59 |
| --- | --- |
| 20 anos | ERR(D, s, e, t) = 1,1(D + 0,87D2)4,17 |
| 30 anos ou mais | ERR(D, s, e, t) = 1,1(D + 0,87D2)1,40 |

Mulher

Tabela 3. Funções específicas para indivíduos do sexo feminino:

| 10 anos | ERR(D, s, e, t) = 1,2(D + 0,87D2)5,59 |
| --- | --- |
| 20 anos | ERR(D, s, e, t) = 1,2(D + 0,87D2)4,17 |
| 30 anos ou mais | ERR(D, s, e, t) = 1,2(D + 0,87D2)1,40 |

Onde D significa a dose absorvida, em Sv (sievert). (s) o sexo do indivíduo, (e) a idade em que o indivíduo foi exposto e (t) o tempo após a exposição. A partir destas equações é possível calcular o ERR em função da dose.

Após os cálculos serem feitos pelo programa que os implementa, as estimativas serão geradas em gráficos de barra com as informações detalhadas (dose, sexo e tempo após exposição) para que a visualização seja de fácil entendimento.

O software é desenvolvido com a utilização das linguagens C e C++, e como biblioteca gráfica, é utilizada a graphics (Borland C++) em conjunto com o Windows Forms (Microsoft), que é um pacote de ferramentas que permite criar projetos que utilizam elementos gráficos detalhados (botões, tabelas, formulários, etc) para interação do usuário final.

Também é desenvolvida uma aplicação Mobile da plataforma Android, utilizando as linguagens C++ e Java para visualizar de maneira mais rápida e em tempo real as estimativas do desenvolvimento de leucemia a partir de gráficos que seguem o mesmo esquema de geração da aplicação desktop. Na aplicação móvel é utilizada a biblioteca MPAndroidChart (PHILJAY, 2014) que também permite desenvolver gráficos sofisticados e que permitem interação com seus elementos.

A grande diferença entre as versões desktop e mobile é que a aplicação para desktop é alimentada com os dados e faz todos os cálculos necessários para retornar as estimativas de leucemia em indivíduos expostos à radiação. Ainda, mantém a persistência dos dados gerados, ou seja, armazena em um serviço de backend (Google Firebase) mantendo as estimativas salvas para posterior recuperação pela aplicação móvel. Por sua vez, a aplicação móvel apenas recupera as estimativas do Baas (Backend as a service) para gerar automaticamente os gráficos com os resultados agrupados por sexo, tempo após exposição e dose.

# Cronograma

| Atividades | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coleta e criação de arquivos de dados para estudo | X | X | X | X |  |  |  |
| Criação de aplicação em C no CodeBlocks | X |  |  |  |  |  |  |
| Implementação da biblioteca gráfica graphics | X |  |  |  |  |  |  |
| Implementação das equações BEIR VII | X |  |  |  |  |  |  |
| Implementação da linguagem C++ e do pacote Windows Forms |  |  | X | X | X |  |  |
| Criação da aplicação Android (mobile) |  |  | X | X | X |  |  |
| Implementação da biblioteca gráfica MPAndroidChart |  |  |  | X | X |  |  |
| Implementação do Baas Firebase nas aplicações desktop e mobile para persistência dos dados calculados |  |  |  | X | X | X |  |
| Início e término da documentação |  |  | X | X | X | X |  |

# Referências Bibliográficas

BEIR VII, Phase II. Health Risks From Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation. ISBN 978-0-309-09156-5 | DOI 10.17226/11340, 2006.

BIRAL, R. Radiações ionizantes para médicos, físicos e leigos. Florianópolis: Insular, 2002.

PRESTON, D. et al. Cancer Incidence in Atomic-bomb Survivors. Part III: Leukemia, lymphoma, and multiple myeloma. Radiation Research: 1994.

RADIATION RESEARCH, OFFICIAL JOURNAL OF THE RADIATION RESEARCH SOCIETY. Cancer Incidence in Atomic Bomb Survivors. Part III: Leukemia, Lymphoma and Multiple Myeloma, 1950-1987. <http://www.rrjournal.org/doi/abs/10.2307/3578893?code=rrs-site>. Acessado em: 08 de agosto 2018.

ROTHER, F. Metodologia de integração de dados e geração de interface dinâmica em tempo real para ações de respostas a eventos radiológicos utilizando veículo aéreo não tripulado. Tese (Doutorado em Radioproteção e Dosimetria). Rio de Janeiro: IRD/CNEN, 2018.

TAUHATA, et al. Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos. Rio de Janeiro: IRD, CNEN, 10ª Revisão, 2014.